[image: image1.png]











Allegro Kft.



1045 Budapest, Berlini u. 47-49.




www.allegro.hu

Biztonsági adatlap

1907/2006/EC 31. cikkelye szerint

Mikrozid AF Liquid
Kiadás dátuma:
2009. 06. 15.

Módosítás/revízió:
2009. 06. 29.

1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

1.1 Kereskedelmi név: Mikrozid AF Liquid
1.2 Az anyag/készítmény használata: Aldehidmentes alkohol alapú készítmény 




felületek és gyógyászati eszközök gyors fertőtlenítésére.
1.3 Gyártó cég neve:


Schülke & Mayr GmbH




Robert-Koch-Str. 2




22851 Norderstedt, Germany




Telefon: +4940521000




Telefax: +494052100318




mail@schuelke.com

www.schuelke.com


Importáló/forgalmazó cég neve:

Allegro Kft.
Személy neve: Tóthné Kovács Éva
Címe: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.

Telefon: +36/1/350-2107

Fax: +36/1/329-1854

Sürgősségi telefon:
Tel: +36-80-20-11-99


Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat



1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
2. Veszélyek azonosítása





[image: image12.png]TALLEGRO





Veszélyjel:

Xi; Irritatív

R-mondatok:


R 10
Kevésbé tűzveszélyes

            R 41 
Súlyos szemkárosodást okozhat


R 67
A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
3. Összetétel

Kémiai jellemzők: 
a következőkben felsorolt anyagokból álló keverék, ártalmatlan 



adalékokkal elegyítve

	Összetevők
	CAS-szám
	EINECS-szám
	Tömeg %
	Veszély-jelek
	R-mondatok

	Propán-1-ol
	71-23-8
	200-746-9
	35%
	[image: image2.png]


 [image: image3.png]



F;     Xi
	R 11; 41; 67

	Etanol
	64-17-5
	200-578-6
	25%
	[image: image4.png]



F
	R 11


Az R- és S-mondatok a 15. pontban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

· Általános utasítások: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
· Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre. 
· Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel azonnal el kell távolítani, majd 15 percen át mosni.
· Szembejutás esetén: Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
· Lenyelés esetén: Orvosi felügyelet szükséges.
5. Tűzvédelmi intézkedések:

· Megfelelő oltóanyagok: Víz, száraz por, alkoholnak ellenálló hab, CO2.
· Különleges védőfelszerelés: -
· Az anyag, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség: A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak.
6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

· A környezet védelmére vonatkozó előírások: Nincs szükség ilyenre.
· Személyi óvintézkedések: Megfelelő szellőzést kell biztosítani, minden gyújtóforrást el kell távolítani.
· Tisztítás/összegyűjtés: Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.

· Emberekre vonatkozó előírások: A kifolyt/kiömlött termék növeli a csúszásveszélyt.
7. Kezelés és tárolás


7.1 Kezelés:

Dohányozni tilos!

Tűz- és robbanásvédelmi szabályok: A forró termék éghető gőzöket bocsát ki.


7.2 Tárolás:

Raktárakra és tartályokra vonatkozó kitételek: Az eredeti tartályban, 
szobahőmérsékleten tárolandó, maximum 25 oC-on!

Együttes tárolásra vonatkozó kitételek: ételtől és italtól távol kell tartani, 
oxidálószerekkel együtt tárolni tilos!
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
	Összetevők
	CAS-szám
	25/2000.(IX.30.)EüM rendelet
	Bázis

	Etanol
	64-17-5
	ÁK: 1900 mg/m3
CK: 7600 mg/m3
	TRGS 900



8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése


Személyi védőfelszerelés és higiénia:



Használatkor a mindenkori, vegyi anyagokra vonatkozó előírások 
betartandók.



Kézvédelem:
Kiömlésvédelem: a KCL által gyártott eldobható nitril 


gumikesztyűk pl. Dermatril (Rétegvastagság: 0,11 mm) vagy más gyártó által 

előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak. Hosszantartó 


érintkezés: a KCL által gyártott nitril gumikesztyűk pl. Camatril (>480 perc, 

Rétegvastagság: 0,40 mm) vagy butil gumikesztyűk pl. Butoject (>480 perc, 

Rétegvastagság: 0,70 mm), vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, 

melyek azonos védelmet adnak.


Szemvédelem: Szorosan illeszkedő védőszemüveg.


Ipari higiénia: Munka közben étkezni, dohányozni tilos!


Kerüljük a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:
folyadék

Szín:


színtelen

Szag:


alkoholszagú

Megszilárdulási tartomány:< -5 °C


Kezdeti forráspont:
kb. 80 °C


Gyulladáspont:
27 °C



Módszer:
DIN 51755 Part 1


Gyulladási hőmérséklet:



Propán-1-ol
412 oC

Felső robbanási határ:



Propán-1-ol
17,5 %(V)
Alsó robbanási határ:


Propán-1-ol
2,1%(V)
Gőznyomás:
kb.50 hPa (20 oC-on)
Sűrűség: kb.0,89 g/cm3 a 20 °C

Vízben való oldhatóság: a 20 °C 


minden arányban

pH-érték: kb.6 a 1.000 g/l (20 °C)
10. Stabilitás és reakcióképesség
· Veszélyes reakciók: A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.
· Veszélyes bomlástermékek: Melegítés hatására gyúlékony gőzök szabadulhatnak fel.
11. Toxikológiai információk
További toxikológiai információk:


A besorolás a 67/548/EGK, a 1999/45/EK irányelvek, ill. 44/2000.(XII.27) EüM rendelet értelmében készült.
12. Ökológiai információk

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható.



Módszer: OECD 301D / EEC 84/449 C6


Toxicitás baktériumokra: EC50 68750 mg/l



Módszer: OECD 209


Kémiai oxigénigény (KOI): kb. 13640 mg/l



Vizsgálati anyag: 1%-os oldat


További információk: A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Nem szabad a 
felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Javaslat: az érvényes jogszabályoknak megfelelően járjunk el.

Szennyezett csomagolás: a 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet., a veszélyes hulladékok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály, valamint a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására vonatkozó jogszabály előírásai szerint.

Egyebekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.
A fel nem használt termék hulladék kódja: EWC 07 06 04*
A termék üres csomagolóanyagának EWC kódja: 150102
14. Szállításra vonatkozó információk
ADR:

UN szám

1987







[image: image5.emf][image: image6.emf]


Osztály


3


Osztályba sorolási szabály
F1


Csomagolási csoport

III



ADR/RID-Címkék

3 + 11



ICAO-Címkék

30



Az áruk jellemzése

ALKOHOLOK, GYÚLÉKONY, M.N.N. 






(Propán-1-ol, Etanol)
IMDG:
UN szám

1987







[image: image7.emf][image: image8.emf]


Osztály


3


EmS



F-E, S-D


Csomagolási csoport

III


Tengeri szennyező anyag
--



Az áruk jellemzése

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-1-ol, Etanol)
IATA:

UN szám

1987







[image: image9.emf][image: image10.emf]


Osztály


3


Csomagolási csoport

III



Az áruk jellemzése

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-1-ol, Etanol)
További információk: A szállítási előírások szerint nem tartozik az égést tápláló anyagok osztályába.
15. Szabályozási információk
Általános tanácsok: Az EU-ban ez a termék a 93/42/EEC gyógyászati segédeszközök Irányelv alá esik. A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

Veszélyjel:




[image: image11.png]







Xi; Irritatív
R-mondatok:

R 10 
Kevésbé tűzveszélyes.

R 41
Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 67
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
S-mondatok:


S 23
A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S 26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.


S 39
Szem-/arcvédőt kell viselni.

S 51
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Nemzeti törvényhozás
A veszélyes anyagok okozta súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról szóló törvény:

A termék a főbb balesetveszélyekről szóló 1996/82/EK irányelv 1. mellékletében említett 1-11 osztályok közül legalább egynek tagja.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: 60 %

1999/13/EK irányelv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról.
16. Egyéb
Alkalmazás: A használati utasítás a készítményről / termékről egy különálló füzetben található.

Ezen termékismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink szerint állítottuk össze. Általános útmutatást nyújt, és nem vonatkozik konkrét alkalmazási esetekre. A termékismertető tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető.
R-mondatok:

R 10 
Kevésbé tűzveszélyes.


R 41
Súlyos szemkárosodást okozhat.

R 67
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
S-mondatok:


S 23
A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S 26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.


S 39
Szem-/arcvédőt kell viselni.

S 51
Csak jól szellőztetett helyen használható.
A termékre a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a vonatkozó rendelkezései,  44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól előírásai az irányadók.
A felhasználás során a 38/2003. (07.07.) ESzCsM rendelet a biocid termékek előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről szóló rendelet betartása kötelező.

Figyelembe veendő még az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

